敏源高精度数字电容传感芯片

MDC04 I²C应用例程

### V202008

- 概述

本文介绍了敏源高精度数字电容传感芯片的简单软件解决方案，用于微控制器与电容传感芯片之间的基本单总线通信控制。

敏源电容传感芯片的详细时序和操作信息可在数据手册中找到。

本文以MDC04为主要功能介绍，部分功能也可适用于我司其他I²C接口芯片。

- 硬件配置

I²C 接口方式的系统应用如下图，数据端口 SDA 和时钟端口 SCL 端口分别连接到上位机处理器的对应端口上，并分别通过上拉电阻 Rp 连到 VDD，通过上位机软件来实现各节点芯片的读写控制。根据实际应用，可以串联2个节点，通过ADDR端口0/1值进行寻址与访问，各节点芯片的 MODE 管脚接地。

图1  主机微控制器接口

- 接口时序

I²C接口时序如下表1所示：

表1 I2C总线时序特性（1）

| 序号 | 参数 | 符号 | 标准模式 |  | 快速模式 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |  |
| 1 | SCL频率 | fSCL | 0 | 100 | 0 | 400 | kHz |
| 2 | SCL低电平时间 | tLOW | 4.7 | — | 1.3 | — | μs |
| 3 | SCL高电平时间 | tHIGH | 4 | — | 0.6 | — | μs |
| 4 | start时序中SDA拉低后SCL高电平的持续时间 | tHD;STA | 4 | — | 0.6(6) | — | μs |
| 5 | 从SCL拉低开始到SDA数据发生变化的时间间隔 | tHD;DAT | 5.0 0(2) | — 3.45(3) | — 0(2) | — 0.9(3) | μs μs |
| 6 | 从SDA数据稳定开始到SCL拉高的时间间隔 | tHD;DAT | 250 | — | 100(4) | — | ns |
| 7 | restart开始时SDA和SCL的高电平保持时间 | tHD;STA | 4.7 | — | 0.6 | — | μs |
| 8 | stop时从SCL拉高到SDA拉高的时间间隔 | tHD;SOT | 4.0 | — | 0.6 | — | μs |
| 9 | start与stop的间隔时间 | tBUF | 4.7 | — | 1.3 | — | μs |
| 10 | SCL/SDA上升沿所需时间 | tr | — | 1000 | 20+0.1Cb(5) | — | ns |
| 11 | SCL/SDA下降沿所需时间 | tr | 2.5 | 300 | 20+0.1Cb(5) | — | ns |

备注1：所有数值都是以VIHmin 和VILmax为参考。

备注2：器件必须内部提供至少300ns的保持时间给SDA。

备注3：最大tHD;DAT只有当SCL低电平周期(tLOW)不拉伸时必须满足。

备注4：快速器件模式I2C器件可以工作在标准模式，但tSU;DAT=250ns的要求必须满足。

备注5：Cb=I2C总线的总电容。

备注6：器件默认出厂开始PD睡眠模式，PD模式下向器件发送start指令时，发送SDA低的保持时间Thd_STA建议保持30us左右。并且start前加入例程内提供的dummy函数进行提前唤醒，保证上电通讯稳定性。

- 软件控制

为了更快速便捷的对MDC04芯片进行驱动，现提供部分功能伪代码以保证用户可以快速实现相应功能操作。

目前文档内提供以下几个功能的顶层调用函数介绍：

- 测温/转换

- 测电容-四通道

- 配置偏置电容offset

- 配置量程电容range

- 配置电容测量范围

- 设置电容通道

- 配置测量重复性Repeatbility

- 配置自动量程

- 保存设置到EEPROM-page0

- Wake_up快速上电唤醒

4.1 顶层调用函数介绍

（所有子函数详见具体.c例程）

4.1.1 测温

Void Read_Temp(void)

{ float fTemp; uint16_t iTemp;

ConvertTemp();

Delay_ms(10);

ReadTempWaiting(&iTemp);

fTemp=MDC04_OutputtoTemp((int16_t)iTemp);

}

4.1.2 测量四通道电容

Void Read_Cap(void)

{  int i=0; float fcap1, fcap2, fcap3, fcap4;

uint16_t icap[4];

uint8_t status, cfg;

ReadCapConfigure(&CapCfg_offset, &CapCfg_range);

{

ReadStatusConfig((uint8_t *)&status, (uint8_t *)&cfg);

ReadCapC1C2C3C4 (icap);

fcap1 = MDC04_OutputtoCap(icap1, CapCfg_offset, CapCfg_range);

fcap2 = MDC04_OutputtoCap(icap[0], CapCfg_offset, CapCfg_range);

fcap3 = MDC04_OutputtoCap(icap[1], CapCfg_offset, CapCfg_range);

fcap4=  MDC04_OutputtoCap(icap[2], CapCfg_offset, CapCfg_range);

}

4.1.3 配置偏置电容offset

Void cmduser_Offset(float *Co)

{

if(!((Co >=0.0) && (Co <= 103.5)))

{printf("The input is out of range");}

MDC04_CapConfigureOffset(Co);

ReadCapConfigure(&CapCfg_offset, &CapCfg_range);

}

4.1.4 配置量程电容

Void cmduser_FullScale(float *Cr)

{

if(!((Cr >=0.0) && (Cr <= 15.5)))

{printf("The input is out of range"); return 0;}

MDC04_CapConfigureFs(Cr);

ReadCapConfigure(&CapCfg_offset, &CapCfg_range);

}

4.1.5 配置电容测量范围

Bool cmduser_Range(float Cmin , float Cmax)

{

printf("\r\nCmin= %3.2f Cmax=%3.2f", Cmin, Cmax);

if(!((Cmax <= 119.0) && (Cmax > Cmin) && (Cmin >= 0.0) && ((Cmax-Cmin) <= 31.0)))

{ printf(" %s", "The input is out of range"); return 0; }

MDC04_CapConfigureRange(Cmin, Cmax);

ReadCapConfigure(&CapCfg_offset, &CapCfg_range);

return 1;

}

4.1.6 设置电容通道

Void cmduser_Channel(int *Ch)

{ int Ch, i;	uint8_t Cap_Cfg = 0x00, mask, Cap_map = 0x00;

mask = 0x0F;

for(int i=4; i>1; i--)

{

if(!(Ch ^ mask)) {Cap_map = mask; Cap_Cfg = 3 + i; break; }

mask >>= 1;

}

if(!(mask ^ 0x01))

for (i=0; i<4; i++)

{

if(Ch & mask) {Cap_map = mask; Cap_Cfg = 1 + i; break; }

mask <<= 1;

}

SetCapChannel(Cap_Cfg & 0x07);

GetCapChannel(&Cap_Cfg);

if(Cap_Cfg <5) Cap_map = (0x01 << (Cap_Cfg-1));

else Cap_map = 0x0F >> (7-Cap_Cfg);

printf("\n\rCh_Cfg= %02X  Ch_map= %01X", Cap_Cfg, Cap_map);

}

4.1.7 配置重复性

int cmduser_SysCfg(uint8_t *Re)

{ uint8_t repeat, syscfg_Read, status;

if(Re == 1) {repeat=CFG_Repeatbility_Low;}

if(Re == 2) {repeat=CFG_Repeatbility_Medium;}

if(Re == 3) {repeat=CFG_Repeatbility_High;}

SetConfig(CFG_MPS_Single, repeat);

ReadStatusConfig(&status, &syscfg_Read);

printf("Reg_Cfg= %02X", syscfg_Read);

}

4.1.8 配置自动量程

Void cmduser_Auto(float *COS)

{

printf("\r\nAuto Cal:");

CapConfigureAuto(&COS);

printf(" COS= %5.3f", COS);

}

4.1.9 保存设置到EEPROM

Void cmduser_EEPROM(void)

{

SavetoE2PROMPage0();

}

4.2 底层IIC驱动函数

（所有上层函数/底层IIC函数详见具体.c例程）

4.2.1  无参指令传递函数（针对仅发送指令，如测温、电容转换）

/*send command*/

uint8_t GPIOI2C_Transmit(uint8_t DeviceAddr, uint8_t *Buff, uint8_t Size)

{ uint8_t i,n=0,ret=GPIOI2C_XFER_LASTACK;

if(I2C_Start()==GPIOI2C_BUS_ERROR)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_BUSERR;

}

if(!I2C_master_write((DeviceAddr<<1) & I2CWRITE_MASK))

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ADDRNACK;

}

for(i=0; i<Size; i++)

{

if(I2C_master_write((*Buff++))==GPIOI2C_NACK)

{

if(i<(Size-1)) {ret=GPIOI2C_XFER_ABORTNACK; break;}

else {ret=GPIOI2C_XFER_LASTNACK;}

}

}

I2C_Stop();

return ret;

}

4.2.2  数据接收函数

/* Application assure size>=1. */

/*receive data*/

uint8_t GPIOI2C_Receive(uint8_t DeviceAddr, uint8_t *Buff, uint8_t Size)

{ uint8_t i;

if(I2C_Start()==GPIOI2C_BUS_ERROR)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_BUSERR;

}

if(I2C_master_write((DeviceAddr<<1) | I2CREAD_MASK) == GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ADDRNACK;

}

for(i=0; i<(Size-1); i++) {

(*Buff++)=I2C_master_read(GPIOI2C_ACK);

}

(*Buff)=I2C_master_read(GPIOI2C_NACK);

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_LASTNACK;

}

4.2.3  单字节地址写入数据指令

/**

* @brief  向芯片内部寄存器的单个字节写入数值

* @param  Reg：寄存器地址

* @param  Value：要写入的数值

* @retval 写入成功，返回真，否则，返回假。

*/

bool MDC04_SingleByteWrite(uint8_t reg, uint8_t value)

{

uint8_t scr_wr[3];

scr_wr[0] = value;

scr_wr[1]	= 0xFF;

scr_wr[2]	=MY_I2C_CRC8(scr_wr,2);

GPIOI2C_Cmd_Write(MDC04_I2C_ADDR , WRITE_ONE_BYTE | reg, scr_wr, 3);

return TRUE;

}

4.2.4  有参指令传递函数（针对某些指令后需要写入配置参数类型，如配置量程）

uint8_t GPIOI2C_Cmd_Write(uint8_t DeviceAddr, uint16_t cmd, uint8_t *pData, uint8_t Size)

{uint8_t i, ret=GPIOI2C_XFER_LASTACK;

if(I2C_Start()==GPIOI2C_BUS_ERROR)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_BUSERR;

}

if(I2C_master_write((DeviceAddr<<1) & I2CWRITE_MASK)==GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ADDRNACK;

}

if(I2C_master_write((uint8_t)(cmd>>8))==GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ABORTNACK;

}

if(I2C_master_write((uint8_t)(cmd))==GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ABORTNACK;

}

for(i=0; i<Size; i++)

{

if(I2C_master_write((*pData++))==GPIOI2C_NACK)

{

if(i<(Size-1)) {ret=GPIOI2C_XFER_ABORTNACK; break;}

else {ret=GPIOI2C_XFER_LASTNACK;}

}

}

I2C_Stop();

return ret;

}

4.2.5  数据读取函数（针对某些指令后需要写入配置参数类型，如配置量程）

uint8_t GPIOI2C_Cmd_Read(uint8_t DeviceAddr, uint16_t Cmd, uint8_t *pData, uint8_t Size)

{uint8_t i;

if(I2C_Start()==GPIOI2C_BUS_ERROR)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_BUSERR;

}

if(I2C_master_write((DeviceAddr<<1) & I2CWRITE_MASK)==GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ADDRNACK;

}

if(I2C_master_write((uint8_t)(Cmd>>8)) == GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ABORTNACK;

}

if(I2C_master_write((uint8_t)(Cmd)) == GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ABORTNACK;

}

I2C_reStart();

if(I2C_master_write((DeviceAddr<<1) | I2CREAD_MASK)== GPIOI2C_NACK)

{

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_ABORTNACK;

}

for(i=0; i<(Size-1); i++) {

(*pData++)=I2C_master_read(GPIOI2C_ACK);

}

(*pData)=I2C_master_read(GPIOI2C_NACK);

I2C_Stop();

return GPIOI2C_XFER_LASTNACK;

}

4.2.6  CRC计算

#define POLYNOMIAL 	0x131 //100110001

uint8_t MY_I2C_CRC8(uint8_t data[], uint8_t nbrOfBytes)

{

uint8_t bit;        // bit mask

uint8_t crc = 0xFF; // calculated checksum

uint8_t byteCtr;    // byte counter

// calculates 8-Bit checksum with given polynomial

for(byteCtr = 0; byteCtr < nbrOfBytes; byteCtr++)

{

crc ^= (data[byteCtr]);

for(bit = 8; bit > 0; --bit)

{

if(crc & 0x80) crc = (crc << 1) ^ POLYNOMIAL;

else

crc = (crc << 1);

}

}

return crc;

4.2.7  上电快速唤醒函数

/**

* @brief  PD睡眠模式快速唤醒函数

* 注：该函数建议添加至IIC基础时序的start时序建立前，有助于避免长时间PD模式下突然唤醒出现的从机响应失败问题

*/

void Quick_wakeup(void)

{

i2c_set_scl();

i2c_clear_sda();

Delay_us(50);

i2c_set_sda();

Delay_us (10);

i2c_clear_scl();

Delay_us (20);

i2c_clear_sda();

Delay_us (25);

i2c_set_scl();

Delay_us (10);

i2c_set_sda();

Delay_us (15);

}

附：MDC04 I²C指令集

| 命令名 | 功能 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 测量温度 | Convert | 0xCC44 |
| 设置报警门限上阈值 | WRITE_ALERT_HI_SET | 0x611d |
| 设置报警清除门限上阈值 | WRITE_ALERT_HI_UNSET | 0x6116 |
| 设置报警清除门限下阈值 | WRITE_ALERT_LO_SET | 0x6100 |
| 设置报警门限下阈值 | WRITE_ALERT_LO_UNSET | 0x610b |
| 读取报警门限上阈值 | READ_ALERT_HI_SET | 0xe11f |
| 读取报警清除门限上阈值 | READ_ALERT_HI_UNSET | 0xe114 |
| 读取报警清除门限下阈值 | READ_ALERT_LO_SET | 0xe102 |
| 读取报警门限下阈值 | READ_ALERT_LO_UNSET | 0xe109 |
| 写配置寄存器 | CONFIG | 0x5206 |
| 读取状态和配置寄存器 | READ_STATUS | 0xf32d |
| 清除状态寄存器 | CLEAR_STATUS | 0x3041 |
| 中止周期测量 | BREAK | 0x3093 |
| 软件复位 | SOFT_RST | 0x30a2 |
| 保存page0到mtp | COPY_PAGE0 | 0xcc48 |
| 恢复ee区域 | RECALL_EE | 0xccb8 |
| 恢复page0的残留区域 | RECALL_PAGE0_RES | 0xccb6 |